# Caso de Uso 2 — Clasificación No Supervisada de Facies Sísmicas con LMVAE

(Estilo técnico–empresarial)

## Contexto

La caracterización de facies sísmicas es un proceso esencial para comprender la arquitectura interna de los reservorios. A diferencia de la detección de fallas, la clasificación de facies depende de patrones más sutiles del volumen sísmico: litologías, texturas, geometrías deposicionales y variaciones de estratigrafía fina.

Históricamente, este trabajo se realizaba mediante métodos supervisados que requieren etiquetas geológicas o clasificación manual previa, lo cual es costoso, lento y difícil de escalar.
La exploración moderna requiere enfoques no supervisados que permitan identificar grupos y patrones directamente desde los volúmenes sísmicos, sin necesidad de datos etiquetados.

## Problemática

La clasificación de facies presenta varios desafíos:

- No existen etiquetas “verdaderas” para entrenar modelos supervisados en la mayoría de los proyectos.

- Los patrones de facies son más complejos y sutiles que las fallas, lo que dificulta el uso de CNNs simples.

- La separación espacial de facies requiere capturar relaciones de alta dimensión, no detectables con atributos tradicionales.

- Los modelos de clustering clásicos (PCA, k-means, GMM) no logran capturar la estructura real de los volúmenes.

- Los métodos avanzados —como VAEs o modelos de mezcla— demandan mucho poder de cómputo, especialmente al trabajar con volúmenes 3D completos.

Esto genera la necesidad de un método no supervisado que pueda aprender representaciones útiles, separables y físicamente coherentes.

## Solución Propuesta

La solución combina:

- El enfoque del paper Lognormal Mixture-based Variational Autoencoder (LMVAE) para clustering no supervisado.

- Un pipeline propio basado en volúmenes sísmicos sintéticos, los mismos del Caso de Uso 1.

- Un diseño centrado en atributos linealmente independientes, clave para separar las facies en el espacio latente.

### Fundamento técnico

El LMVAE utiliza un autoencoder variacional con una mezcla lognormal que:

- Aprende una representación latente compacta del volumen sísmico.

- Captura distribuciones complejas sin asumir gaussianidad.

- Facilita la clusterización directa del espacio latente, sin necesidad de etiquetas.

### Uso de cubos sintéticos

Tal como en el Caso 1, se emplearon cubos sísmicos sintéticos porque:

- Permiten controlar variaciones litológicas y estratigráficas.

- Son ideales para experimentación con diferentes geometrías deposicionales.

- Generalizan muy bien a datos reales onshore y offshore.

- Evitan costos y restricciones de confidencialidad.

## Mejoras implementadas en el trabajo

El aporte propio introduce elementos claves:

### 1. Atributos linealmente independientes

Para mejorar la calidad del embedding latente y la separación de clusters, se priorizó un conjunto de atributos:

- Estadísticos

- Geométricos

- Texturales

- Derivados locales del cubo

La condición de independencia lineal permite:

- Reducir redundancia

- Evitar colinealidad

- Maximizar la información útil para el modelo

- Mejorar la separabilidad de clusters en el espacio latente

Esto fue fundamental para lograr que el LMVAE identifique facies geológicamente coherentes.

### 2. Manejo del poder de cómputo requerido

A diferencia del Caso 1, este enfoque exige una infraestructura más robusta:

- GPUs con memoria extendida

- Procesamiento por bloques 3D

- Técnicas de optimización de entrenamiento

- Batch sizes adaptativos

Se diseñó un pipeline que permite entrenar el LMVAE de manera eficiente, incluso combinando procesamiento distribuido cuando es necesario.

## Valor para el negocio

Este caso de uso aporta beneficios claros:

- Identificación automática de facies, sin necesidad de etiquetas.

- Mejor entendimiento de heterogeneidades internas del reservorio.

- Reducción de tiempos, al evitar clasificaciones manuales o semisupervisadas.

- Mayor coherencia geológica, gracias a la utilización de atributos independientes y embebidos de alta calidad.

- Capacidad de escalar a múltiples cuencas y entornos (onshore y offshore) gracias al entrenamiento sobre sintéticos.

- Código libre, lo que permite extinguir dependencias de software propietario y adaptar el pipeline según las necesidades del equipo.

En conjunto, este enfoque transforma un proceso históricamente subjetivo y no escalable en una metodología robusta, reproducible y basada en modelos contemporáneos de aprendizaje no supervisado.